# Прибор для тренировки и отбора пар ламп ГК-71.

17.03.2021 07:48:09     4696    Евгений - UA6LIF

Предлагаю вот такой простой и несложный приборчик... Предназначен для тренировки давно не работавших и для отбора парных ламп ГК-71 по наиболее близким показаниям стрелочного прибора. Удалось вернуть в строй лампу 1956г. частично потерявшую вакуум (наблюдалась белёсость в районе геттера), что интересно эта лампа по результатам тренировки оказалась лучше всех в сравнении с 7 штуками более новых ГК-71 1983г.-1991г. Видно в ту пору качество материалов было получше...
Режим тренировки: пол накала - 15мин., полный накал - 15мин. Под анодным напряжением по 30 мин., начиная со ступени малого тока.
После тренировок случаев прострела ГК-71 не наблюдалось даже при анодном 3кV...
Прибор собран в корпусе старого БП от компьютера. Накальный трансформатор Тр1 применён ТН-56, все диоды типа 10А10, стрелочный прибор на 100мкА (можно и от 50мкА до 500мкА, градуируют прибор на максимальный ток 300мА подбирая правый по схеме резистор 5,1кОм*), П2 - обычный керамический галетник, рассверленная панель от ГУ-29, резисторы МЛТ. Монтаж в целях безопасности должен быть изолирован от корпуса!!! Схема удвоения непосредственно от сети. Предохранитель лучше ставить на 3А, на 2А иногда выбивает....
Рад был кому помочь. Всего доброго! 73!

P.S. На последней ступени тренировки анод ГК-71 будет иметь слабо-розовое свечение при анодном токе около 300мА, это нормально....(ответ на вопрос)

комментарии: 0