Если подводимая мощность возбуждения меньше 5 Вт, целесообразно использовать схему, приведенную на рис. 3. Отличие этой схемы от известных подобных заключается в том, что в режиме "передача" на управляющую сетку подается небольшое положительное напряжение, которое компенсирует остаточное отрицательное падение напряжения на канале "сток-исток" полностью открытого транзистора. Это позволяет значительно уменьшить нелинейные искажения и эффективно использовать лампу выходного каскада. На рис. 3 приведены номиналы только новых дополнительных элементов схемы. Цепи питания анода и экранной сетки, а также включение анодного контура, остаются такими же, как и на рис. 1.

Особенностью настройки схемы, изображенной на рис. 3, является следующее.

Движок резистора R3 поставить в левое (по схеме) положение, затем с помощью резистора R6 установить напряжение на стоке VT2 в пределах 40.. .50 В так, чтобы ток покоя лампы ГМИ-11 был около 20 мА. Затем, вращая движок резистора R3, увеличить ток покоя лампы до величины 35-40 мА (при этом положительное напряжение на движке резистора R3 находится в пределах 10-15В). В зависимости от характеристик транзистора и лампы напряжения могут незначительно отличаться.

Б.Андрющенко (UT5TA)