http://analogtrx.com/SMF/index.php В миллиондвадцатый раз показываю, что происходит, если использовать при формировании SSB компрессор по НЧ.  
Итак, берём мой голос с полосой 340...3400 Гц.

Проводим операцию Hard Limiting - идеальная компрессия с предсказанием, сделать так в реалтайме по определению невозможно.
Имеем вот такую картинку - сигнал прекрасно скомпрессирован, полоса расширена минимально.

Ставим частоту дискретизации в звуковом редакторе 1 МГц, и абсолютно линейно без каких-либо фазовых сдвигов и искажений АЧХ, переносим наш сигнал на частоту, к примеру, 50 кГц.

Что наблюдаем? Даже при ИДЕАЛЬНОМ переносе идеально сформированного на НЧ сигнала на радиочастоту, сигнал рассыпался, при реальном рассыплется ещё больше из-за неидеальности переноса - ведь ЭМФ, или КФ обязательно внесут дополнительные фазовые сдвиги, и покорёжат АЧХ... 
Единственный способ получить хорошо скомпрессированный сигнал на радиочастоте - это проводить компрессию на ПЧ, когда соотношение верхней частоты полезного сигнала к нижней очень мало, ТОЛЬКО в этом случае, перенос на радиочастоты не приводит к рассыпанию. Именно так и сделаны все мои аппараты, и высокое качество компрессированного сигнал на антенне многократно показывал..

Кстати, напомню, весьма популярная схема с двумя ЭМФ и ограничителем между ними (не путать с моим компрессором  ) так же не является оптимальной - ограниченный сигнал, имеющий полосу после первого ЭМФ, к примеру, 500.3...503 кГц, после ограничения, помимо гармоник приобретает ещё и интермодуляционные компоненты нечётного порядка, расположенные непосредственно вблизи полезных частот, и их отсечение вторым ЭМФ приводит к раскомпрессии сигнала. Плюс ко всему, второй ЭМФ ещё и фазу крутит, и АЧХ у него не всегда сильно плоская, а это, как несложно догадаться, дополнительные факты раскомпрессии.

Смотрим доказательства правоты моего вывода.
Итак, исходный однополосный сигнал полезная полоса 50.3...53 кГц, частота дискретизации 1 МГц,  - звуковой редактор работает более чем корректно - разница в 20 раз, нюансы исключены.

Пропускаем сигнал через идеальный ограничитель - всё, в точности, как и в схеме с двумя ЭМФ, наблюдаем отличную компрессию с уровнем порядка 20 дБ, и, как я и предупреждал выше, расширение спектра в непосредственной близи от полезного сигнала за счёт интермодуля нечётного порядка.

Ну, а теперь наш красавец-сигнал очищаем от гармоник и внеполосного интермодуля, пропуская его через ИДЕАЛЬНЫЙ фильтр, в точности повторяющий тот, через который формировался исходный сигнал - всё, повторю, в точности, как и в схеме с двумя ЭМФ, и ограничителем между ними...

Ну, и что видим? Компрессия, ау!!!! А уже и нет её нормальной. И быть не может - см. моё объяснение выше.  
А в реальной жизни, второй ЭМФ ещё и фазу сдвинет, и АЧХ покарёжит.  

Понятно, что подобный метод лучше, чем ничего, но эффективность его всё-таки, не сильно и высока, особенно, если сравнивать с моей обработкой - в шумах этот сигнал проигрывает моему вполне явно...

На сколько с каждой стороны надо подрезать изначальную полосу модулирующих частот, чтобы раскомпрессии не происходило?

Ну вот выходной фильтр имеет нижний скат на 1 кГц ниже входного, а верхний - на 1 кГц выше.  
Как видите, хрен редьки не слаще - ограничитель - он и в Африке ограничитель, он же малый пикфактор даёт за счёт непотребного насыщения выходного сигнала мусором, а как мусор срезать - так от компрессии пшик остаётся. 
А правильный компрессор спектр насыщает мусором на порядок меньше (уж, по крайней мере, у него гармоник нет), в связи с чем, его сигнал и после фильтрации, аналогичной той, что в первых строках данного поста, остаётся вполне себе нерассыпанным, да и в полосе приёма слушается заметно плотнее...