### мощный LDMOS-транзистор

В настоящее время мощные ВЧ-транзисторы становится все труднее найти. В последнее время я использую серию RD от Mitsubishi (RD16HHF06 и т. д.). Не то чтобы они мне нравились, а скорее у меня просто нет выбора. Они очень просты в использовании, но у них есть некоторые проблемы, например, большой ток холостого хода.

В то время я услышал от одного энтузиаста DIY, что MOS кажется хорошим выбором. Я быстро поискал его, но нашел очень мало примеров использования его в своих проектах DIY. Поэтому я решил попробовать.

Кандидатами были RQA0009TXDQS (RENESAS) и AFT05MS004NT1 (NXP), которые можно приобрести внутри страны по разумной цене.

Оба являются полевыми транзисторами с номинальной мощностью около 5 Вт на частоте 400 МГц и используются в китайских портативных трансиверах и т. п. Фактически, мне удалось подтвердить, что оба имеют выходную мощность 5 Вт на HF и VHF. В технических описаниях обоих указано Vd = 7,5 В, поэтому они, вероятно, предназначены для мобильных устройств. Сравнивая эти два, можно сказать, что Vdss = 16 В у RQA слишком низко для спецификации 13,8 В. У AFT Vdss = 30 В, поэтому, похоже, его можно использовать при 13,8 В. Учитывая запас, 40 В было бы лучше. Конечно, AM невозможно при 13,8 В. Кажется, его можно использовать для CW и SSB. Я хотел бы на самом деле использовать его и подтвердить.

Поэтому я попробовал сделать один с помощью AFT05MS004NT1. AFT05MS — это полевой транзистор, называемый LDMOS, который, похоже, стал мейнстримом в наши дни.

Поскольку примеров ее использования не было, я экспериментировал с обычной стандартной схемой.

Вход асинхронный, напрямую подключен к конденсатору, а смещение можно регулировать переменным резистором. Кроме того, резистор на стороне затвора разделен и установлен на 51 Ом как нагрузка переменного тока. Я думаю, что это позволит стабилизировать импеданс источника сигнала.

Выходная сторона - широкополосная тороидальная катушка (FT-37-43). Пожалуйста, смотрите схему и фотографию.

Результаты работы этой схемы показаны на графике. Она обладает удивительно высокой производительностью. Она также работает в более широкой полосе пропускания, чем та же схема с использованием RD16HHF06 от Mitsubishi, с почти такими же результатами от HF до 50 МГц. Даже при 50 МГц усиление составляет около 27 дБ. (рис. 1) Эффективность также превосходна, превышая 60%. Vd: 13,8 В Холостой ход: 100 мА Вход: 10 мВт Выход: 5 Вт Id: 0,6 А)

Входные/выходные характеристики также линейны. Результаты очень хорошие. Падение частоты выше 50 МГц вызвано проблемой схемотехники, и я не сомневаюсь, что аналогичные характеристики могут быть получены, если усилитель предназначен для использования в диапазонах VHF или UHF. (рис. 2) Этого следовало ожидать, поскольку усилитель изначально предназначен для использования в диапазонах VHF и UHF.

Я очень доволен этим результатом. Он даст толчок моим усилиям по созданию вседиапазонного трансивера, охватывающего КВ до 50 МГц.

Будущая проблема заключается в том, что антенна представляет собой тип микросхемы под названием SOT-89, и нам нужно подумать, как установить ее так, чтобы она могла рассеивать тепло в достаточной степени. При такой структуре платы, как на фото, эффект рассеивания тепла слабый, и плата становится довольно горячей, а ток холостого хода увеличивается, в том числе из-за изменения температуры компонентов на плате. Он вернется к норме, когда остынет, но это особенно верно, поскольку в эксперименте использовался непрерывный сигнал CW. Я думаю, что было бы лучше с SSB.

Благодаря такой конструкции можно было работать непрерывно в течение пяти минут без каких-либо проблем.

Эта серия AFT, похоже, также доступна в моделях с выходной мощностью 15 Вт и 30 Вт, так что если будет возможность, я бы хотел приобрести одну и поэкспериментировать с ней.

Если это сработает хорошо, мы надеемся, что его можно будет использовать в качестве замены для таких транзисторов, как 2SC1970, 2SC1971 и 2SC1972.

На этот раз плату сделал и предоставил JA2GQP-сан. Как всегда, я глубоко благодарен.
　FET был получен от Marutsu (дистрибьютор Digi-key).

ДЕ JA2NKD