Модифікації однокотушкового Z-матчу для частоти 1,8 МГц

від Ллойда Батлера VK5BR

Базовий однокотушковий Z-подібний антенний дросель, про який йшлося в попередній статті, ніколи не призначався для роботи на частоті 1,8 МГц. Однак його можна змусити працювати на цьому діапазоні, додавши ємність до двох настроювальних компонентів. Випробування показали, що для роботи на цій частоті з опором навантаження до 10 Ом потрібні конденсатори ємністю до 1100 пФ для послідовного вхідного кола та до 950 пФ, шунтовані через первинну котушку. Криві, що ілюструють це, були включені до моєї статті, опублікованої в журналі Amateur Radio у травні 1993 року. Що стосується шунтуючої ємності, то вона додається лише до значення на всій котушці, і нічого не додається в центрі котушки. Криві були побудовані для повного діапазону навантаження від 10 до 2000 Ом, хоча для більшості з нас, з електрично короткими антенами на цьому діапазоні, опір вище 50 Ом, ймовірно, не має значення.

Рисунок 1. Схема електричного кола

На рисунку 1 показано оригінальну схему Z Match, модифіковану для включення 1,8 МГц. Додавання трьох постійних конденсаторів та 4-позиційного перемикача забезпечує весь діапазон опору навантаження на 1,8 МГц. Якщо вас влаштовує лише нижній діапазон опору, то два постійні конденсатори та двопозиційний перемикач підійдуть. Для перевірки роботи я використовував звичайні слюдяні конденсатори на 350 вольт. З їх встановленням я подав понад 200 Вт через тюнер на еквівалентне навантаження, а потім на мою антену 1,8 МГц. Нічого не виникло іскріння чи перегорання, але я наполегливо рекомендую використовувати конденсатори вищої напруги, якщо їх можна дістати. Пізніше я зібрав пристрій з постійними конденсаторами вищої напруги та конденсаторами змінної ємності, розташованими з більшою відстанню між собою, для роботи з більшою потужністю.

Рисунок 2. Залежність енергетичної ефективності від імпедансу навантаження на частоті 1,8 МГц

На рисунку 2 показано результати випробувань енергоефективності на частоті 1,8 МГц. Ефективність становить від 85 до 90% для опорів навантаження 50 Ом і нижче. Зі збільшенням опору навантаження ефективність падає, але, як зазначено в попередньому абзаці, це, ймовірно, не має значення для більшості аматорських антенних установок, що використовуються на частоті 1,8 МГц.